附表一

TJ8-3#拌和站劳务合作一览表

| 名称 | TJ8-3#拌和站 |
| --- | --- |
| 位置 | 四川省阿坝州红原县龙日镇壤噶夺玛村（桩号：K157+620） |
| 分管范围 | K148+100.8-K159+332.5段 |
| 拌和方量 | 约20万方 |
| 平均运距（km） | 3 |
| 设备配置 | 1*HZS90型拌和站 |
| 高峰期日产量（m³） | 900 |
| 建设工期 | 2个月 |
| 拌和站使用总时长 | 预计24个月 |
| 规模 | 厂区总规模（占地面积）：2700㎡；单个料场面积188m²，共4个，累计面积752m²； |
| 用水情况 | 生活用水：自来水或者井水 拌和用水：白河水 |
| 建筑用材要求 | 房屋：驻地房屋防火岩棉板K型板房。 场地硬化：场地及进出场道路用砼硬化处理，场地硬化采用C25混凝土硬化厚度22cm。 料仓：采用彩钢棚搭建，隔断采用混凝土隔墙。 |
| 冬季施工措施： （1） 料仓及拌和楼用牛津布棉保温帘全封闭，保温材料厚度不小于5cm。 （2） 料仓储堆料区安设地暖，保证原材料无冻结成块现象。 （3） 进入冬季施工后，全过程采用锅炉加热拌和用水，保证砼拌和与浇筑温度，锅炉每小时产40℃热水不小于2.5吨，配10吨储水罐。 |  |
| 说明：土建施工用电采用自发电，施工用水采取抽取河水或山坡沟谷融化雪水，所产生费用均包含在清单报价内。 |  |

附表二

拟投入设备明细表（最低要求）

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 出厂日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |  |
| 1 | 拌合楼 | HZS90型 | 台 | 1 |  |  |  | 2016年1月后 | 1、自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书； 2、本表所列示的加分设备须为自有设备，并附发票或公证书方为有效。本加分项所涉及的设备，是除了各标段“设备基本要求”之外的设备，不得重复计算得分。 |
| 2 | 砼运输车 | 12方 | 辆 | 6 |  | 0.5 | 2 |  |  |
| 3 | 装载机 | 50 | 台 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 4 | 砂石分离机 |  | 台 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 5 | 热水锅炉 | 5T | 台 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 6 | 除尘雾炮机 |  | 台 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 7 | 地磅 | 120t（16m） | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 粉罐 | 不低于1500t | 套 | 4 |  |  |  |  |  |
| 9 | 暖风机 | 1400m3/h | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | 污水处理系统 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | 洗车机 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |

注：1、设备需具备施工能力满足实际施工需要，本表为最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加，自有设备以购买发票或公证机关出具的公证书为准。

附表三

拟投入人员明细表（最低要求）

| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 生产管理 | 1 | 有一个及以上类似施工管理经验。 |
| 2 | 项目技术负责人 | 技术管理 | 1 | 中专及以上学历，有一个及以上类似施工管理经验。 |
| 3 | 安全负责人 | 安全管理 | 1 | 一个及以上类似工程安全管理经验，具有主管部门（交通部或住建部）颁发的安全员C级资格证书。 |

注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。

2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。

3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。