附表一

G4216线屏山新市至金阳段、金阳至宁南段高速公路施工总承包项目临建边坡绿化工程

劳务合作工程规模、工程范围、工期统计表

| 序号 | 项目名称 | 工程服务范围 | 施工标段 | 内容 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G4216线屏山新市至金阳段、金阳至宁南段高速公路施工总承包项目临建边坡绿化工程 | K21+790～K194+537.121 | ZX1-JN4 | - 临建边坡绿化： - 1、人工撒草籽 - （1）清理边坡坡面；（2）种植土回填、 清除杂物、耙细整平、找坡、沉 降后补填、施底肥；（3）人工撒草 籽；（4）初期养护；（5）浇水、施肥、 除虫、除杂草、修剪、补种；（6）场地清理及相关附属工作。 - 2、喷混植草 （1）清理边坡坡面；（2）覆土、清除 杂物、整平；（3）植生混合料拌和；（4）喷植 生混合料；（5）加覆盖物、 固定；（6）初期养护；（7）浇水、施 肥、除虫、除杂草、修剪、补种；（8）场地清理及相关附属工作。 - 3、铺植草皮 - （1）清理边坡坡面；（2）覆土、清除 杂物、整平；（3）铺草皮； （4）初期养护；（5）浇水、施 肥、除虫、除杂草、补铺；（6）场地清理及相关附属工作。 - 4、挂铁丝网喷有机基材（含灌木草籽、铁丝网规格2.0*5*5） - （1）清理整平边坡坡面；（2）铺设铁丝网及锚钉固定；（3）铺设表土；（4）机械液压喷播草种；（5）初期养 护；（6）浇水、施肥、除虫、除杂 草、修剪、补种；（7）场地清理及 相关附属工作。 - 5、攀爬网 - （1）清理整平边坡坡面；（2）铺设攀爬网及锚钉固定；（3）场地清理及相关附属工作。 | 12个月 |

附表二

| G4216线屏山新市至金阳段、金阳至宁南段高速公路施工总承包项目临建边坡绿化工程 劳务合作拟投入主要管理人员明细表（最低要求） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目总体工作 | 1 | 具有相关项目管理工作5年以上经验 |
| 2 | 项目技术负责人 | 协助项目负责人负责项目进度、质量工作 | 1 | 具有相关技术管理工作5年以上经验 |
| 3 | 安全负责人 | 协助项目负责人负责项目安全、环水保工作 | 1 | 具有主管部门颁发的安全员C类证书 |
| 4 | 技术员 | 协助项目技术负责人负责项目进度、资料、质量工作 | 5 | 具有相关技术管理工作3年以上经验 |
| 5 | 安全员 | 协助安全负责人负责安全管理工作 | 2 | 具有主管部门颁发的安全员C类证书 |
| 注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。 |  |  |  |  |

附表三

G4216线屏山新市至金阳段、金阳至宁南段高速公路施工总承包项目临建边坡绿化工程

劳务合作企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 资质等级要求 | 业绩要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有施工劳务资质或公路工程施工总承包三级及以上等级资质 | 近五年内（自2016年1月1日起至今）具有1个类似高速公路绿化施工业绩 |  |

附表四

G4216线屏山新市至金阳段、金阳至宁南段高速公路施工总承包项目临建边坡绿化工程

劳务合作拟投入设备明细表（最低要求）

| 序号 | 机械设备名称 | 规格型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 出厂日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备 |  |  |  |  |
| 1 | 客土喷播机 | KKP-180 | 台 | 5 | 1 | 0.5 | 2 | 2016年1月后 | 自有设备需提供购买发票或公证机关公证书 |
| 2 | 粉碎机 | YC-80 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 洒水车 | 10m³ | 辆 | 5 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 4 | 挖掘机 | 150型 | 台 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 5 | 运输车辆 |  | 台 | 5 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 6 | 装载机 | 20型 | 台 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  |  |

注：1、若招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。

2、本表中的总数量为投标人中标后向招标人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。