附表一

TJ10项目部钢筋加工厂建设及拆除、加工及运输劳务合作一览表

| 临建内容 | TJ10钢筋加工厂建设及拆除、加工及运输 |
| --- | --- |
| 位置 | 四川省阿坝州红原县刷经寺镇塘星村（桩号：K194+400） |
| 分管范围 | K163+500-K205+840段【TJ9、TJ10以及TJ11（亚休村4号大桥，康乐1号、2号大桥上部构造）钢筋加工及运输，里程TJ9项目部：K163+500～K190+293.5，里程TJ10项目部：K190+293.5～K203+400，TJ11项目部K203+400～K205+840】 |
| 总钢材加工量 | 4.9万吨 |
| 平均运距（km） | TJ9项目部钢筋加工量约15507t，平均运距为15km；TJ10（含TJ11）项目部钢筋加工量约33450t，平均运距为4km。 |
| 设备配置 | 数控弯曲机、数控弯箍机、数控钢筋调直切断机、数控钢筋笼滚焊机、气保焊机、电焊机、桥式起重机10T、直螺纹车丝机、小型钢筋弯曲机、切割机、切断机等。 |
| 年产量 | 理论数量：4.9÷3 =1.63万吨/年 |
| 建设工期 | 2个月 |
| 钢筋加工厂使用总时长 | 预计36个月 |
| 运输车辆要求 | 高峰期运输车辆数：8 非高峰期运输车辆数：4 |
| 规模 | 厂区总规模（占地面积）：4930.97㎡；钢材加工区面积：3300m²；生活办公区建筑面积：304.7m²。 |
| 用水情况 | 生活用水：自来水或者井水 |
| 建筑用材要求 | 房屋：驻地房屋防火岩棉板K型板房，厚度不小于7.5cm。 场地硬化：场地及进出场道路用砼硬化处理，采用碎石做垫层找平层， C30混凝土硬化厚度20cm；加工生产厂区场地12cm厚C20混凝土硬化；生活办公区8cm厚C20混凝土硬化。 厂房：采用彩钢棚搭建，净高不小于11.5m。 绿化：花坛、围墙绿化设主杆直径6cm内绿植，采用撒播草籽。 |
| 说明： 土建施工用电采用自发电，施工用水采取抽取河水或山坡沟谷融化雪水，所产生费用均包含在清单报价内。 |  |

附表二

| 钢筋加工厂投入设备明细表（最低要求） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  |  | 单位 |  | 数量 |  | 备注 |
| 1 | 数控钢筋笼焊机 |  |  | 台 |  | 2 |  | 最大桩径2.2m |
| 2 | 数控钢筋锯切套丝生产线（锯切、镦粗、打磨、套丝） |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 3 | 全自动数控钢筋弯箍机 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 4 | 立式数控钢筋弯曲中心 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 注：1.设备需具备施工能力满足实际施工需要，主要设备必须为自有设备（以购买发票或公证机关出具的公证书为准）。 2.本表为主要机械的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加数量和相关其他设备。 附表三 投入人员明细表（最低要求） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 工 种 | 工作任务 |  | 人数 |  | 备注 |  |  |
| 1 |  | 负责人 | 生产管理 |  | 1 |  | 有一个及以上类似施工管理经验。 |  |  |
| 2 |  | 技术员 | 技术管理 |  | 1 |  | 中专及以上学历，有一个及以上类似施工管理经验。 |  |  |
| 3 |  | 安全员 | 安全管理 |  | 1 |  | 有一个及以上类似施工安全管理经验，具有交通部或住建部颁发的安全员C级资格证书。 |  |  |

注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。

2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。

3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。